SuperConfig 使用手册

苏州斯普锐智能系统有限公司

Email: sales@isupermax.com

Tel: 400-850-8151

目录

SuperConfig 使用手册	1

简介	1

驱动安装	1

SuperConfig 使用手册	1

一 开机页面	1

1.1添加设备	1

1.2 显示状态	1

1.3 设备切换	1

1.4 设置语言	1

二 基础设置	1

2.1 商用扫描器基础设置	1

a区域: 设备信息显示	1

b区域: 图像设置	1

C区域：扫描模式	1

d区域: 图像预览	1

e区域：解码设置	1

f区域：数据编辑	1

g区域：快捷键命令配置区域	1

2.2工业扫描器基础设置	1

A区域: 设备信息显示	1

B区域: 图像设置	1

C 区域：扫描模式	1

D区域：图像预览	1

E区域: 解码设置	1

F区域: 自定义ROI	1

G区域: 数据编辑	1

H区域：快捷键配置区域	1

I区域 ：数据显示区域	1

三 高级设置	1

1.通讯配置	1

2.条码生成	1

四 数据通讯	1

五 设备管理	1

六 常见问题处理	1

简介

本软件是由苏州斯普锐智能系统有限公司自研行的PC端软件，用于配套本公司生产的各类型扫描器使用，主要配置设置和数据交互。主要功能包括：

- 多设备连接（以太网、232串口、USB串口）

- 串口工具模式（232串口、USB串口）

- 获取设备信息，设置设备参数

- 设备配置保存

- 批量配置码生成（Code128，Data matrix）

- 批量配置更新

- 批量固件升级

- 图片预览及保存（支持JPG、BMP）、实时图片预览（支持JPG）

- 支持通过指令与设备交互（可间隔地自动发送）

- 支持中\英文页面

- 部分产品支持验证扫描功能

- 部分产品支持离线预览

支持设备：

工业扫描器：6200、6230

商用扫描器：5100N、3300N、7120N、7160N、7200HP

驱动安装

虚拟串口连接需要下载驱动（Superlead - Virtual COM Driver），可至官网http://www.superlead.com/down-33.html进行下载

SuperConfig 使用手册

一 开机页面

图1-1 SuperConfig开机界面

左侧一栏可添加设备、显示状态、设备切换、设置语言

1.1添加设备

- 点击左上角的“+”，会弹出端口选择对话框。可以选择串口通讯或者以太网通讯两种通讯模式，其中COM口,波特率，参数，IP均可选择。

- 串口通讯模式仲如果勾选串口工具模式，则不识别产品，只进行串口数据通讯。

- 离线模式：可查看对应产品的配置信息，生成配置信息。

1.2 显示状态

当设备断开连接时，左侧变为红色光标，如图示COM6

当设备成功连接时，左侧变为蓝色光标，如图示COM5

1.3 设备切换

当同时有多个设备在线时，可以通过切换端口来实现设备的切换

1.4 设置语言

左下角选项可以实现中英文切换

二 基础设置

注：由于商用扫描器和工业扫描器的功能需求不同，所以基础设置部分有所差别，接下来分成商用和工业两部分介绍

2.1 商用扫描器基础设置

图2-1 商用扫描器基础设置界面

基础设置共分为7个功能区下面依次介绍

a区域: 设备信息显示

>支持的设备：所有设备

此区域显示设备信息型号，序列号以及端口，如下图

b区域: 图像设置

>支持的设备：所有设备

（1）“照明”选项可以选择是否照明，在外部照明条件差时，可以将照明打开；在外部照明条件好时，可将照明关闭。

>支持的设备：部分设备

（2）在图像显示大小上可选为“整张图像”和“1/4图像”

（3）抓图按钮可以
（4）图像格式上分为“JPG”和“BMP”在保存图像时优先选择“BMP”格式，此格式可以保证图像质量，方便研发工程师进行图像解析。

C区域：扫描模式

>支持的设备：所有设备

- 调整扫描器模式分为“自感应模式”和“触发模式”：“自感应模式”扫描器一直处在开启状态，当有条码出现时扫描器则进行解码动作；“触发扫描”此模式扫描器处在关闭状态，当遇见开启指令或外部型号时可以进行开启状态，进行解码。

>支持的设备：部分设备可能有多种扫描模式

（2）触发超时功能：此功能对于商用扫描设备默认为30000ms，且不可更改，则表示在3000ms时间内无论解码是否成功扫描枪都会关闭。

（3）在选择“漏读提示”后读码未成功时扫描器可输出“NR”。

d区域: 图像预览

>支持的设备：所有设备

- 点击右上角的展开会弹出图像预览的对话框

- 左侧图像的设置会对应到右侧的图像预览

e区域：解码设置

>支持的设备：所有设备

解码设置可以勾选需要解码的码制

f区域：数据编辑

>支持的设备：所有设备

前后缀的编辑。

g区域：快捷键命令配置区域

>支持的设备：所有设备

（1）“F3为配置模式”在点击“F3更新配置”后所配置生效断电也可保存；若没有点击此项，所有配置断电后恢复到原来的配置。

（2）“导入配置”以及“导出配置”此功能可将目前软件上设置的配置进行导出批量导入设备中。

·导出配置的格式为json格式，可以编辑：

·每个配置由名字（可自定义）和命令组成

·导出的配置文件，可单个导入到设备中，也可以到设备管理页面批量配置。

2.2工业扫描器基础设置

图2-2工业扫描器基础设置界面

基础设置共分为8个功能区下面依次介绍

A区域: 设备信息显示

此区域显示设备信息型号，序列号以及端口，如下图

B区域: 图像设置

>支持的设备：所有设备

（1）可以选择“自动曝光”或者“固定曝光”模式：固定曝光模式时，“曝光时间”和“增益”两部分解码参数可以调整，通过调整曝光时间的长短来增加图片的明亮程度，增强解码效果（在运动解码项目中需要减小曝光时间的参数，曝光时间过长容易造成图片模糊）。

（2）“照明”选项可以选择是否照明，在外部照明条件差时，可以将照明打开；在外部照明条件好时，可将照明关闭。

（3）在图像显示大小上可选为“整张图像”和“1/4图像”

（4）图像格式上分为“JPG”和“BMP”在保存图像时优先选择“BMP”格式，此格式可以保证图像质量，方便研发工程师进行图像解析。

（5）抓图按钮可以抓取捕捉摄像头采集的图像信息

C 区域：扫描模式

>支持的设备：所有设备

- 调整扫描器模式分为“自感应模式”和“触发模式”：“自感应模式”扫描器一直处在开启状态，当有条码出现时扫描器则进行解码动作；“触发扫描”此模式扫描器处在关闭状态，当遇见开启指令或外部型号时可以进行开启状态，进行解码。

>支持的设备：部分设备可能有多种扫描模式

（2）触发超时功能：此功能默认为30000ms；此时间为开启解码到关闭解码时间。例如设置为“500”则表示在500ms时间内无论解码是否成功扫描枪都会关闭。

（3）在选择“漏读提示”后读码未成功时扫描器可输出“NR”。

（4）可以对外部信号设置：在扫描枪使用过程中会和外部信号进行互动，扫描枪带有“一进一出”两路信号；根据现场情况可选择外部“高电平”和“低电平”两种模式触发扫描枪；在输出可“GOODREAD”“NOREAD”“FLASHOUT”三种模式，三种输出信号均可选择“高电平”和“低电平”。

>支持的设备：6230

D区域：图像预览

>支持的设备：所有设备

（1）	点击右上角的展开会弹出图像预览的对话框

（2）	左侧图像设置会对应到右侧的图像预览

E区域: 解码设置

>支持的设备：所有设备

此区域为码制选择；

在使用过程中尽可能去选用少的条码码制，例如项目过程中只有“DATAMATRI”，只打开此种码制，效果如下

先点击：“关闭所有码制”然后在需要打开的码制前打勾。

注：关闭所有码制只关闭当前页面显示的码制。而不是设备中的所有码制

F区域: 自定义ROI

>支持的设备：所有设备

此区域为ROI功能区；可分割解码区域，每个区域可进行单独解码；目前可支持8个区域的分割。设置方法通过两组参数“X\Y”和“W\H”；“X\Y”为坐标参数以像素点为单位进行设置；“W\H”为解码区域的大小，以像素点为单位进行设置。具体设置如下

若需要多个ROI配置则操作同上在ROI前面打勾，根据条码所在位置进行划分；在输出时条码根据ROI顺序输出；

G区域: 数据编辑

>支持的设备：所有设备

前后缀的编辑。

H区域：快捷键配置区域

>支持的设备：所有设备

区域为整个软件的调整顺序

（1）“F1为瞄准模式”在此模式下可以通过调整曝光增益以及ROI等配置调整图像解码质量

（2）“F2为验证模式”在此模式下可以通过解码时间来验证以上配置是否为最优配置；解码时间越短；跳动越稳定为最优准则。验证扫码的数据显示在I区域。

（3）“F3为配置模式”在点击“F3更新配置”后所配置生效断电也可保存；若没有点击此项所有配置只在“F2验证模式”下生效，断电后此模式配置恢复到原来的配置。

（4）“导入配置”以及“导出配置”此功能可将目前软件上设置的配置进行导出批量导入设备中。

·导出配置的格式为json格式，可以编辑：

·每个配置由名字（可自定义）和命令组成

·导出的配置文件，可单个导入到设备中，也可以到设备管理页面批量配置。

I区域 ：数据显示区域

>支持的设备：6230

在“验证模式”下可以显示条码内容、条码码制以及解码时间。

三 高级设置

高级配置分为通讯配置和条码生成两块。

1.通讯配置

- 当设备为虚拟串口连接时，可以修改为HID模式

- 当设备为串口连接时，可修改波特率、数据位&奇偶校验&停止位

- 当设备为以太网连接时，可修改IP设置、工作方式等，修改后重启才会生效。

2.条码生成

可以选择Code128 和Data Matrix 两种码制，可生成PDF和Word两种格式

注：此功能需要安装Ghostscript，并设置环境变量

- 单个条码生成

- 根据配置文件生成条码

配置文件来自设备导出的配置，或自定义，格式为json格式，例如：

四 数据通讯

- Hex显示：接收到的命令可以转换成HEX显示

- 保存，Ctrl+L清空：可以完成文本保存，清空

- 接收区域：接收设备传来的数据信息

- 配置指令：可以选择相应的配置指令进行发送

- 最大10秒的间隔，可以选择自动发送

- 一些简单的配置指令直接可以通过按键发送

五 设备管理

- 多设备固件升级

更新失败效果：

更新成功效果：

- 多设备配置更新

六 常见问题处理

      - 问：修改配置后不生效

答：修改“1.图像设置”时，配置临时生效。修改其他配置后需要点击更新配置，然后永久生效。（有F2验证功能的，修改其他配置后，点击验证，配置临时生效）

      - 问：usb串口通讯时，线拔掉了重新插上后无法通讯。

答：更新驱动到最新版本。

      - 问：烧录到%99了，被告知更新失败，实际已更新成功？

答：更新驱动到最新版本。